stock_gen

Linux Character Device Driver

Документация для разработчика бэкенда торгового терминала

# 1. Обзор

Драйвер stock_gen создаёт в системе символьные устройства /dev/stock0 … /dev/stockN. Каждое устройство непрерывно генерирует синтетические котировки по модели геометрического броуновского движения (GBM) и складывает их в кольцевой буфер.

Бэкенд торгового терминала открывает нужный файл устройства, читает бинарные записи фиксированной длины (32 байта каждая) и обрабатывает их как поток рыночных тиков.

# 2. Быстрый старт

## 2.1 Сборка и загрузка

# Собрать модуль

make

# Загрузить (по умолчанию 4 устройства)

sudo insmod stock_gen.ko

# Загрузить с 2 устройствами

sudo insmod stock_gen.ko num_devices=2

# Убедиться что устройства появились

ls -la /dev/stock*

# Читать сырой поток (Ctrl+C для остановки)

cat /dev/stock0 | xxd | head -20

## 2.2 Выгрузка

sudo rmmod stock_gen

# 3. Формат бинарной записи

Каждый тик — ровно 32 байта, little-endian. Все поля без выравнивания (packed).

| Байты | Тип | Поле | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | u64 LE | seq | Монотонный счётчик тиков. Если seq не строго возрастает — был пропуск данных (переполнение кольца). |
| 8–15 | s64 LE | timestamp_ns | Время генерации тика: ktime_get_ns() (наносекунды с загрузки ядра, CLOCK_MONOTONIC). |
| 16–23 | s64 LE | price_udollar | Цена в микродолларах: реальная цена × 1 000 000. Пример: $12.345678 → 12345678. |
| 24–27 | u32 LE | volume | Смоделированный объём (акций за тик), случайно 100–1999. |
| 28–31 | u32 LE | dev_idx | Индекс устройства (0 для /dev/stock0, 1 для /dev/stock1 и т.д.). |

# 4. Чтение данных

## 4.1 Kotlin — базовое чтение

В архиве лежит готовый файл StockTick.kt. Он содержит data class StockTick и обёртку StockDevReader.

// Минимальный пример

StockDevReader("/dev/stock0").use { reader ->

repeat(1000) {

val tick = reader.readTick()   // блокирует до следующего тика

println("${tick.priceDouble} USD  vol=${tick.volume}")

}

}

## 4.2 Kotlin — чтение через epoll (рекомендуется для продакшена)

Блокирующий read() прост, но занимает поток. Лучше использовать NIO Selector или Java NIO FileChannel через epoll — тогда один поток обслуживает все устройства.

import java.nio.channels.FileChannel

import java.nio.file.Paths

import java.nio.file.StandardOpenOption

import java.nio.ByteBuffer

import java.nio.ByteOrder

val channel = FileChannel.open(

Paths.get("/dev/stock0"),

StandardOpenOption.READ

)

val buf = ByteBuffer.allocateDirect(32).order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN)

// Зарегистрировать в Selector / epoll и читать при готовности

while (true) {

buf.clear()

val n = channel.read(buf)     // возвращает 32 при готовности

if (n == 32) {

buf.flip()

val seq   = buf.getLong()

val tsNs  = buf.getLong()

val price = buf.getLong()  // микродоллары

val vol   = buf.getInt()

val dev   = buf.getInt()

}

}

## 4.3 Пакетное чтение (несколько тиков за раз)

read() вернёт N×32 байт, если в кольцевом буфере накопилось несколько тиков. Kotlin: вызывайте readBatch() из StockTick.kt.

val ticks = reader.readBatch(max = 16)

ticks.forEach { tick ->

// обработать tick

}

## 4.4 Неблокирующий режим

Откройте устройство с флагом O_NONBLOCK. Если тиков нет, read() вернёт -1 с errno = EAGAIN вместо блокировки.

// JVM: нельзя напрямую передать O_NONBLOCK через стандартный API.

// Используйте JNA или JNI для открытия fd с O_NONBLOCK:

// int fd = open("/dev/stock0", O_RDONLY | O_NONBLOCK);

# 5. Управление через ioctl

Драйвер поддерживает три команды ioctl. Magic byte: 'S' (0x53).

| Команда | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| STOCK_IOC_GET_PARAMS | _IOR (чтение) | Получить текущие параметры устройства в struct stock_params. |
| STOCK_IOC_SET_PARAMS | _IOW (запись) | Установить параметры: стартовую цену, волатильность, дрейф, интервал тика. |
| STOCK_IOC_RESET | _IO (без данных) | Сбросить цену до $10.00, обнулить счётчики и кольцевой буфер. |

## 5.1 Структура stock_params

struct stock_params {

int64_t  base_price_udollar;  // цена в микродолларах ($10.00 = 10_000_000)

int32_t  volatility_bps;       // годовая волатильность, базисные пункты (20% = 2000)

int32_t  drift_bps;            // годовой дрейф, базисные пункты (5% = 500)

uint32_t tick_interval_ms;     // интервал тика, мс (мин 10, макс 60000)

uint32_t reserved;             // зарезервировано, всегда 0

};

## 5.2 Пример на C (тест/утилита)

#include <sys/ioctl.h>

#include <fcntl.h>

#define STOCK_IOC_MAGIC   'S'

#define STOCK_IOC_SET_PARAMS  _IOW('S', 1, struct stock_params)

int fd = open("/dev/stock0", O_RDWR);

struct stock_params p = {

.base_price_udollar = 50000000LL,  // $50.00

.volatility_bps     = 3000,         // 30%

.drift_bps          = -200,          // -2% (нисходящий тренд)

.tick_interval_ms   = 250,           // 4 тика/сек

};

ioctl(fd, STOCK_IOC_SET_PARAMS, &p);

Из Kotlin/JVM удобнее вызывать ioctl через JNA или нативный вспомогательный процесс, либо написать тонкую C-обёртку как JNI-библиотеку.

# 6. poll / epoll

Устройство реализует метод poll() ядра. Это означает:

- EPOLLIN выставляется, как только в кольцевом буфере появляется хотя бы один тик.

- Можно добавить несколько /dev/stockN в один epoll-fd и обслуживать все тикеры в одном потоке.

- Подходит для использования с java.nio.channels.Selector, Netty, Vert.x и другими event loop-фреймворками.

// Псевдокод — регистрация в epoll (C)

int ep = epoll_create1(0);

struct epoll_event ev = { .events = EPOLLIN, .data.fd = fd };

epoll_ctl(ep, EPOLL_CTL_ADD, fd, &ev);

struct epoll_event events[8];

int n = epoll_wait(ep, events, 8, -1);  // ждать бесконечно

for (int i = 0; i < n; i++) {

read(events[i].data.fd, buf, 32);   // читать тик

}

# 7. Кольцевой буфер и потери тиков

Буфер рассчитан на 64 записи (~32 секунды при 500 мс/тик). Если бэкенд не успевает читать, старые тики перезаписываются.

Детектирование потерь: сравнивайте seq текущего тика с seq предыдущего. Если разница больше 1 — тики были пропущены.

var lastSeq = -1L

fun onTick(tick: StockTick) {

if (lastSeq >= 0 && tick.seq > lastSeq + 1) {

val lost = tick.seq - lastSeq - 1

logger.warn("Lost $lost tick(s) on dev ${tick.devIdx}")

}

lastSeq = tick.seq

}

# 8. Мониторинг через sysfs / dmesg

# Посмотреть класс устройств

ls /sys/class/stock/

# Сообщения при загрузке/выгрузке

dmesg | grep stock_gen

# 9. Параметры модуля

| Параметр | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| num_devices | 4 | Количество устройств /dev/stockN, 1–4. |

# Узнать текущее значение после загрузки

cat /sys/module/stock_gen/parameters/num_devices

# 10. Значения по умолчанию

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стартовая цена | $10 × (idx+1) | stock0=$10, stock1=$20 и т.д. |
| Волатильность | 2000 bps (20%) | Годовая, аннуализированная |
| Дрейф | 500 bps (5%) | Годовой восходящий тренд |
| Интервал тика | 500 мс | 2 тика в секунду |
| Размер кольца | 64 записи | ~32 с запаса при 500 мс |
| Размер записи | 32 байта | Фиксированный, packed, LE |

# 11. Файлы в архиве

| Файл | Назначение |
| --- | --- |
| stock_gen.c | Исходный код драйвера на C (Linux kernel module). |
| Makefile | Сборка модуля: make / make install. |
| StockTick.kt | Kotlin data class + StockDevReader для JVM бэкенда. |
| README.md | Краткая шпаргалка (этот же документ в Markdown). |

# 12. Чеклист для разработчика бэкенда

- Собрать модуль командой make в директории с исходниками.

- Загрузить модуль: sudo insmod stock_gen.ko.

- Проверить наличие /dev/stock0 … /dev/stock3.

- Подключить StockTick.kt к проекту (или перенести логику разбора вручную).

- Открыть нужное устройство и читать тики в рабочем потоке.

- Детектировать пропуски через поле seq.

- При необходимости менять параметры через ioctl STOCK_IOC_SET_PARAMS.

- При завершении приложения — просто закрыть file descriptor; драйвер не требует финализации.

# Примечания

- Драйвер протестирован на ядрах 5.15 LTS и 6.1 LTS. На более старых ядрах может потребоваться замена class_create() — убрать второй аргумент THIS_MODULE (изменение API в 6.4).

- GBM работает на целочисленной арифметике, без FPU. Точность достаточна для симуляции, но не для финансовых расчётов реального времени.

- Модуль не сохраняется между перезагрузками. Для автозагрузки: sudo make install, затем добавить stock_gen в /etc/modules.